Apstiprināts:

Iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 7.janvārī

Protokols Nr.1

Iepirkuma procedūras „Skaņu pults piegāde”

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma  8.2pantu)

- Pasūtītājs: VSIA „Latvijas Radio”

- Reģistrācijas numurs: 40003080614

- Adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505

- Tālr.: 67206722, 67206721 (Sekretariāts), Fakss: 67206709

- Pasūtītāja kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja kontaktpersona ar piedāvājumu iesniegšanu saistītos jautājumos – Sabīne Maurīte, tālrunis – 67206607, e-pasta adrese: sabine.maurite@radio.org.lv;

  - Pasūtītāja kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos: Indulis Mekšs, tālrunis 29203196, Indulis.me@gmail.com.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: Radio 2014/IP-1, CPV kods: 32000000-3.

- Iepirkuma līguma veids: Piegāde.

- Iepirkuma priekšmets un apjoms: „Skaņu pults piegāde” (turpmāk – Prece).

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

- Iepirkuma līguma izpildes vieta: Doma laukums 8, Rīgā.

- Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ne vairāk kā 3 (trīs) nedēļas skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

- Samaksas kārtība: 50% (piecdesmit procenti) līgumsummas priekšapmaksa 10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, 50% (piecdesmit procenti) līgumsummas 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas.

- Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana:

  - Piedāvājumu var iesniegt personīgi (VSIA „Latvijas Radio” Sekretariātā, Doma laukumā 8, Rīgā, tālrunis: 67206722, 67206721) vai nosūtīt pa pastu līdz 2014.gada 20.janvārim, plkst. 13:00. Pasta adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV 1505;

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese, pretendenta nosaukums un adrese,

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Skaņu pults piegāde”, identifikācijas Nr. Radio 2014/IP-1, neatvērt līdz 2014.gada 20.janvāra plkst. 13:00”;

15.3.	Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā, lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām;

15.4.	Piedāvājums jāsagatavo drukātā veidā (datorsalikumā) latviešu valodā;

15.5.	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, dokumenta kopija vai noraksts jāapliecina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā;

15.6.	Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

- Pretendentiem iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto formu. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarotā persona;

  - Pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona;

  - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota Pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, kas izdota  atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

  - Rakstisks apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punkta nosacījumi;

  - Pretendenta tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts saskaņā ar formu (Pielikuma Nr.4), atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr. 2).

  - Finansiālais piedāvājums (Pielikuma Nr.3 forma):

    - Cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas pretendentam rodas, izpildot un nodrošinot pasūtījumu, t.sk. piegādes izdevumus līdz līgumā norādītajai piegādes vietai;

    - Cenu norāda euro (EUR), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norādot PVN.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:

  - Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punkta minētajiem kritērijiem, pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar dokumentācijā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pretendentu piedāvājumu vērtēšana notiek trīs posmos, bez pretendentu piedalīšanās:

    - Pirmais posms - pretendentu atlase. Pēc piedāvājumu atvēršanas tiks vērtēti pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar dokumentācijas 16.punktā noteikto. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šīm prasībām vai iesniegtie dokumenti neatbilst dokumentācijas 16.punkta prasībām, komisija ar balsu vairākumu var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības šajā iepirkumā;

    - Otrais posms –  tehniskā piedāvājuma pārbaude. Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā;

    - Trešais posms – zemākās cenas noteikšana. Komisija izvēlas visām iepirkuma dokumentācijā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Lēmuma par rezultātiem pieņemšana un līguma slēgšana:

  - Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu;

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

Pielikumi:

Nr.1 Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā;

Nr.2 Tehniskā specifikācija;

Nr.3 Finansiālā piedāvājuma forma;

Nr.4 Tehniskā piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMA FORMA DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Skaņu pults piegāde”

ID Nr.: Radio 2014/IP-1

PIETEIKUMS

Pretendents:

Nosaukums			_______________________________________,

vienotais reģ.Nr.		_______________________________________,

juridiskā adrese		_______________________________________,

pasta adrese			_______________________________________,

tālrunis				_______________________________________,

fakss				_______________________________________,

bankas rekvizīti		_______________________________________

_______________________________________,

persona, kura ir tiesīga pārstāvēt

pretendentu vai pilnvarotā persona

(vārds, uzvārds, amats)	_______________________________________.

Apliecinām, ka <Pretendenta nosaukums> piedāvā piegādāt iepirkuma „Skaņu pults piegāde” (identifikācijas Nr. Radio 2014/IP-1) Instrukcijā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu <pretendenta nosaukums> piesaka savu dalību iepirkumā „Skaņu pults piegāde” (identifikācijas Nr. Radio 2014/IP-1).

Apliecinām, ka:

- apņemamies ievērot visas iepirkuma dokumentu un to pielikumu prasības un piekrītam visām iepirkuma dokumentos un to pielikumos izvirzītajām prasībām un noteikumiem;

- piedāvājums pilnā apmērā ietver Precei noteiktās prasības;

- nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma dokumentācijā norādītās prasības;

- neesam snieguši nepatiesu informāciju atlases kritēriju novērtēšanai, visas pieteikumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto Preci ir patiesas un precīzas.

| Pieteikumu apliecinu: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |
| Zīmoga vieta: |  |  |

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Skaņu pults piegāde”

ID Nr.: Radio 2014/IP-1

Pasūtītājam nepieciešama viena skaņu pults atbilstoši tehniskajai specifikācijai:

1. Bāzes bloks

- Četras simetriskas mikrofonu ieejas ar +48V barošanas iespējām, XLR pieslēgums,  trīs joslu parametriskais ekvalaizers, deesers, kompresors;

- Sešpadsmit simetriskas stereo analogās ieejas, RJ45 pieslēgums, brīvi programmējamas;

- Divas AES/EBU ieejas, RJ45 pieslēgums, brīvi programmējamas;

- Astoņas simetriskas stereo analogās izejas, RJ45 pieslēgums, brīvi programmējamas;

- Divas AES/EBU izejas, RJ45 pieslēgums, brīvi programmējamas;

- Astoņi brīvi programmējami GPIO porti, DB15 pieslēgums, katram portam četras loģiskās izejas, četras loģiskās ieejas;

- Astoņi ETHERNET pieslēgumi:

- divi 1000 mbps SFP porti;

- divi 1000 mbps RJ45 porti;

- divi 100 mbps RJ45 porti;

- četri 100 mbps RJ45 porti ar PoE.

- Trīs CANbus pieslēgumi konsoļu pieslēgšanai.

- Atbalsta 12 Livewire protokola audio kanālus no tīkla un 4 Livewire protokola audio kanālus uz tīklu.

- GPIO no/uz Livewire tīklu.

- Iespēja pieslēgt trīs konsoles.

2. Konsole

8 (atoņi) feideri, katram kanālam:

1) On /Off (iesl./ izsl.) taustiņi ar indikāciju;

2) Priekškontroles taustiņš ar indikāciju;

2) Iespēja izvēlēties vienu vai vairākus PGM pieslēgumus (ne mazāk kā četri PGM kanāli);

3) Iespēja operatīvi mainīt kanāla ieeju;

4) Multifunkcionāls OLED displejs, kurā redzama informācija par pieslēgto ieeju, kā arī citi parametri;

5) Iespēja operatīvi mainīt kanāla parametrus, priekš pastiprinājumu, panorāmu vai balansu, ekvalaizeri utt.

Monitoru sadaļa:

1) iespēja izvēlēties un regulēt skaņas avotu “Control room” un “Studio” sekcijām;

2) ne mazāk kā četri ātri izsaucami konsoles parametru salikumi (Profile);

3) taimeru kontrole;

4) ne mazāk kā trīs OLED audio līmeņa indikatori, programmējami VU vai PPM režīmos;

5) iebūvēts pulkstenis ar NTP sinhronizāciju.

CANbus pieslēgums pie bāzes bloka.

Ražotāja garantēta savietojamība ar bāzes bloku.

3. Piegādātājs apņemas nodrošināt garantijas saistības 24 (divdesmit četrus) mēnešus no piegādes dienas;

4. Līguma izpildes (Preces piegādes) termiņš ne vairāk kā 3 (trīs) nedēļas skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pielikums Nr.3

FINANSIĀLAIS PIEDĀVĀJUMS

„Skaņu pults piegāde”

ID Nr.: Radio 2014/IP-1

| Pozīcijas nosaukums | Cena EUR (bez PVN) | EUR, PVN |
| --- | --- | --- |
| 1 (viena) skaņu pults* piegāde |  |  |

* pozīcijas cenā iekļautas visas ar piegādi un Tehniskajai specifikācijai atbilstošas Preces izmaksas.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

_________, __________________

(Vieta)			(datums)

__________________ _______________ _________________

(amats)			 (paraksts)	        (vārds, uzvārds)

Pielikums Nr.4

Tehniskā piedāvājuma forma

„Skaņu pults piegāde”

ID Nr.: Radio 2014/IP-1

Skaņu pults:

| Pieprasītie parametri | Piedāvātie parametri |
| --- | --- |
| 1. Bāzes bloks |  |
| - Četras simetriskas mikrofonu ieejas ar +48V barošanas iespējām, XLR pieslēgums, trīs joslu parametriskais ekvalaizers, deesers, kompresors; - Sešpadsmit simetriskas stereo analogās ieejas, RJ45 pieslēgums, brīvi programmējamas; - Divas AES/EBU ieejas, RJ45 pieslēgums, brīvi programmējamas; - Astoņas simetriskas stereo analogās izejas, RJ45 pieslēgums, brīvi programmējamas; - Divas AES/EBU izejas, RJ45 pieslēgums, brīvi programmējamas; - Astoņi brīvi programmējami GPIO porti, DB15 pieslēgums, katram portam četras loģiskās izejas, četras loģiskās ieejas; - Astoņi ETHERNET pieslēgumi: - divi 1000 mbps SFP porti; - divi 1000 mbps RJ45 porti; - divi 100 mbps RJ45 porti; - četri 100 mbps RJ45 porti ar PoE. - Trīs CANbus pieslēgumi konsoļu pieslēgšanai. - Atbalsta 12 Livewire protokola audio kanālus no tīkla un 4 Livewire protokola audio kanālus uz tīklu. - GPIO no/uz Livewire tīklu. - Iespēja pieslēgt trīs konsoles. |  |
| 2. Konsole |  |
| 8 (atoņi) feideri, katram kanālam: 1) On /Off (iesl./ izsl.) taustiņi ar indikāciju; 2) Priekškontroles taustiņš ar indikāciju; 3) Iespēja izvēlēties vienu vai vairākus PGM pieslēgumus (ne mazāk kā četri PGM kanāli); 4) Iespēja operatīvi mainīt kanāla ieeju; 5) Multifunkcionāls OLED displejs, kurā redzama informācija par pieslēgto ieeju, kā arī citi parametri; 5) Iespēja operatīvi mainīt kanāla parametrus, priekš pastiprinājumu, panorāmu vai balansu, ekvalaizeri utt. Monitoru sadaļa: 1) iespēja izvēlēties un regulēt skaņas avotu “Control room” un “Studio” sekcijām; 2) ne mazāk kā četri ātri izsaucami konsoles parametru salikumi (Profile); 3) taimeru kontrole; 4) ne mazāk kā trīs OLED audio līmeņa indikatori, programmējami VU vai PPM režīmos; 5) iebūvēts pulkstenis ar NTP sinhronizāciju. CANbus pieslēgums pie bāzes bloka. Ražotāja garantēta savietojamība ar bāzes bloku. |  |
| 3. Garantija |  |
| 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas |  |
| 4. Līguma izpildes (Preces piegādes) termiņš |  |
| Ne vairāk kā 3 (trīs) nedēļas skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |  |

__________________ _______________ _________________

(amats)			 (paraksts)		(vārds, uzvārds)